Problema propuesto:

Para realizar la estimativa del desempeño de una planta (planta = Un sistema que se está monitoreando) se adicionaron dos sensores que generan tensiones entre ±5 V, denominadas sensor1 y sensor2. El sistema de control/monitoreo es capás de estimar el desempeño de la planta, en tiempo real, y generar una señal desempeño.

Se sabe que la planta es de baja dinámica y que trabaja en un entorno ruidoso. Por tal motivo se decide adquirir la información de las señales sensor1 y sensor2 (cada una contaminada con ruido) durante 500 ms y con base a la señal desempeño, calculada internamente por el circuito de monitoreo, ajustar los parámetros de la planta a lo largo de los próximos 500 ms.

Suponga que durante los primeros 500 ms (etapa de adquisición) fueron tomados 800 datos para cada una de las señales sensor1 y sensor2 a una frecuencia de muestreo de 1,6 kHz. Que el tiempo necesario para calcular la señal desempeño es despreciable (instantáneo). Además, suponga que estas tres variables son almacenadas en una matriz de 800x3 elementos.

# Tarea

- Muestre un gráfico 3D de los datos generados en los primeros 500 ms. El gráfico debe incluir: i) el título del gráfico y las etiquetas que asocie cada eje con las señales sensor1, sensor2 y señal desempeño, ii) una barra que asocie el color o amplitud del gráfico con el valor correspondiente en la escala de ±5 V.

- Con base a los datos anteriores determine los valores para las señales sensor1 y sensor2 donde se tenga máximo(s) y mínimo(s) de la señal desempeño.

- Investigue, a través del comando “fit” de Matlab, cual es la mejor opción de superficie que realiza el ajuste a los puntos mostrados en el ítem 1.

- Muestre en dos figuras diferentes (cumpliendo las restricciones del ítem 1) los gráficos de las superficies: i) de la curva 3D que ud decidió como mejor superficie de ajuste y ii) la superficie de ajuste 3D con los datos originales.

- Preguntas:

  - ¿Los puntos calculados en el ítem 2 son los mismos que coincide con los máximos y mínimos en la superficie de ajuste?, ¿Cuáles son los nuevos valores para las señales sensor1 y sensor2, considerando la superficie ajustada, donde se presentan los valores máximos y mínimos?, ¿Por qué se produjo esa diferencia (justifique)?

  - En función de los resultados que fueron obtenidos hasta este punto, ¿Qué es mejor usar puntos brutos o usar una superficie ajustada (justifique su respuesta)? En su opinión y de acuerdo con la descripción del problema ¿Cuál sería un limitante para el uso de superficies de ajuste? Opcional: ¿podría dar un ejemplo de una planta done no podría ser usada esta propuesta? ¿Si se desea mantener el mejor desempeño en que región de la superficie ud elegiría trabajar?

  - (Opcional) Suponiendo que los tiempos destinados a adquisición y ajuste de la planta son más que suficientes. ¿Ud piensa que sería factible incluir una agente de IA, en el proceso de ajuste de la planta, que tome decisiones en base al desempeño pasado y de esta forma optimizar su trabajo futuro? Justifique su respuesta.

# Procedimiento:

- Abra el entorno de MatLab y defina un subdirectorio de trabajo.

- Descargue el archivo “AjusteCurvas.exe” y ejecútelo dentro del subdirectorio definido anteriormente.

- Este programa generará dos archivos que son: “Datos3D_Ruidosos.txt” y “Datos_RuidososBrutos.txt”.

- Cargue los datos contenidos en los archivos .txt en el entorno de MatLab. Sugerencia: en la línea de pront use el comando	“DatosBrutos = readmatrix('Datos_RuidososBrutos.txt')”	y	“Datos3D = readmatrix('Datos3D

_Ruidosos.txt')”. En este caso las variables “Datos3D” y “DatosBrutos” contienen los datos generados en el punto 2.

- Use el comando fit para generar la superficie de ajuste. Recuerde las opciones de ajuste que el comando tienen son: 'poly11', 'poly12', 'poly13', 'poly21', 'poly22', 'poly23', 'poly31', 'poly32', 'poly33', 'poly44', 'poly55', 'linearinterp', 'nearestinterp', 'cubicinterp', 'biharmonicinterp', 'thinplateinterp', 'smoothingspline', entre las principales.

Sugerencia: Para generar la superficie de ajuste use la matriz de datos brutos. La primera columna de esta matriz contiene los valores de la señal sensor1, la segunda columna los datos del sensor2 y la tercera columna está asociada a la señal desempeño

Importante: Una vez iniciado el examen el alumno tendrá derecho a dos preguntas que el profesor puede responder libremente. A partir de la tercera y hasta la sexta cada pregunta realizada al profesor tendrá una penalidad de 0,25 puntos en la nota del examen.